Receptura: C 20/25 XF2 S3 Dmax 16 na 1m3 betonu

Kamenivo:	0 – 4 	Tovačov				850 kg

4 – 8 	Hrabůvka			175 kg

8 -16	Hrabůvka			765 kg

Cement:	CEM II B/S 32,5  R				320 kg

Voda:								184 kg

Plastifikátor: 	W787 0,7% z cem				2,25 kg

Provzdušňovalo:	     0,1% z cem			0,30 kg

Vypočti množství (objem) čerstvého betonu potřebného k přípravě níže uvedeného množství těles o daných  rozměrech, počítej s 15% přebytkem a toto množství zaokrouhli na desítky litrů.

2 x krychle: 		150x150x150 mm

1x trámec:		100x100x400 mm

1x válec:		Ø 150x300 mm

15% přídavek

objem:			___ m3  = ___l

Pro takto vypočtené množství přepočti gramáže jednotlivých surovin potřebných k přípravě uvedené receptury betonu.

Kamenivo:	0 – 4 	Tovačov			       	 kg

4 – 8 	Hrabůvka			 kg

8 -16	Hrabůvka			 kg

Cement:	CEM II B/S 32,5  R				 kg

Voda:								 kg

Plastifikátor: 	W787 0,7% z cem				 kg

Provzdušňovalo:	     0,1% z cem			 kg

Vypočtené hodnoty budete mít přehledně vypsány v protokolu k čerstvému betonu (prováděny budou 3 zkoušky, budete tedy vypisovat 3 protokoly hodnocené 2 body, tato receptura bude předem vypsána na jednom z nich)

Kdo nebude mít tyto výpočty na cvičení s betonem připraveny, opouští cvičení.

Jelikož je toto cvičení náročné na čas i znalosti, bude se ihned na začátku cvičení psát krátký test na prováděné zkoušky (sednutí, rozlití, obsah vzduchu), poté se ihned odchází do laboratoře. Kdo test nenapíše, případně neprokáže požadované znalosti, nemůže absolvovat samotné laboratorní měření.

Proto prosím přijďte včas a na tuto hodinu se dobře připravte.