Protokol 13 – cement (nezapomeňte vypočítat pevnosti všech těles a nakonec průměrnou pevnost, zaokrouhlete na desetiny MPa)

Protokol 14 – beton (pevnosti jednotlivě, zaokrouhlení viz cement)

Protokol 15 – ocel (viz výše, popište pracovní diagram oceli)

U všech protokolů zakreslíte způsob uložení při zatěžování a naměřené hodnoty, nejlépe do tabulky zpracujte výsledky u cementu.

Pevnost v tahu ohybem – ČSN EN 12390-3: Zkoušení ztvrdlého betonu

ČTYŘBODOVÝ

Uspořádání zatěžování zkušebního tělesa (zatěžování dvěma břemeny)

1) zatěžovací válečky (otočné a výkyvné),

2) podpěrný váleček,

3) podpěrný váleček (otočný a výkyvný).

Pevnost v tahu za ohybu (čtyřbodovém) je dána následujícím vztahem:,

fcf=F.ld1.d22

kde: 	fcf		je pevnost v tahu ohybem [MPa],

F		je maximální zatížení [N],

l		je vzdálenost mezi opěrnými válečky [mm],

d1 a d2	jsou rozměry příčného řezu tělesa (obr. 36) [mm].

Pevnost v tahu ohybem se zaokrouhlí na nejbližší 0,1 MPa.

TŘÍBODOVÝ

Uspořádání zatěžování zkušebního tělesa (zatěžování jedním břemenem uprostřed)

1) zatěžovací válečky (otočné a výkyvné),

2) podpěrný váleček,

3) podpěrný váleček (otočný a výkyvný).

Pevnost v tahu za ohybu (tříbodovém) je dána následujícím vztahem:,

fcf=3.F.l2.d1.d22

kde:	fcf		je pevnost v tahu ohybem [MPa],

F		je maximální zatížení [N],

l		je vzdálenost mezi podpěrnými válečky [mm],

d1 a d2		jsou rozměry příčného řezu (obr. 37) [mm].

Pevnost v tahu ohybem se zaokrouhlí na nejbližší 0,1 MPa.

Pevnost v tlaku

Pevnost v tlaku je dána následujícím vztahem:,

fc=FAc

kde: 	fc	je pevnost v tlaku [MPa; N/mm2],

F	je maximální zatížení při porušení  [N],

Ac	je průřezová plocha zkušebního tělesa, na kterou působí zatížení v tlaku [mm2].

Pevnost v tlaku se zaokrouhlí na nejbližších 0,5 MPa [N/mm2].

Pevnost v příčném tahu

Vodící přípravek pro válcová tělesa

1) ocelový zatěžovací trámeček,

2) roznášecí proužek z dřevovláknité desky.

Válcový zatěžovcí segment

1) ocelový válcový zatěžovací segment,

2) roznášecí proužek z dřevovláknité desky,

3) válcový segment může být odříznut

Pevnost v příčném tahu je dána následujícím vztahem:

fct=2.Fπ.L.d

kde:	fct	je pevnost v příčném tahu [MPa],

F	je maximální zatížení [N],

L	je délka dotykové přímky tělesa [mm],

d	je zvolený příčný rozměr tělesa [mm].

Pevnost v příčném tahu se zaokrouhlí na nejbližších 0,05 MPa.

Ocel

ČSN EN 10002-1: Kovové materiály - Zkoušení tahem

Pracovní diagram oceli v tahu

Síla na:

1.   Mez úměrnosti

2.   Síla na mezi pružnosti

3a.	Síla na mezi kluzu horní

3b.	Síla na mezi kluzu dolní

4.	Síla na mezi pevnosti

5. 	Síla přetržení - mez porušení

Stanovení tažnosti

Tažnost A je v podstatě trvalá deformace (prodloužení) měrné délky vyjádřené v procentech původní měřené délky. Zjišťuje se v místě přetržení, změnu délky porovnáme s původní měřenou délkou. Tažnost A se vypočítá ze vzorce: A=Lu−LoLo⋅100  [%]

kde: 	Lo	je počáteční měřená délka,

Lu 	je délka po protažení.

Stanovení tažnosti

na ocelovém prvku

Stanovení kontrakce

Kontrakce je maximální změna příčného průřezu po přetržení zkušební tyče a srovnává se s původním hodnotou příčného průřezu. Kontrakce Z vypočítáme ze vztahu: Z=S0−SuS0⋅100 [%],

kde: 	So	je původní plocha příčného průřezu před zkouškou,

Su	nejmenší plocha příčného průřezu po zatěžovací zkoušce.

Stanovení kontrakce