METODIKA VÝLUHU:

Vápno, cement a sádra - Stanovení hodnoty pH vodné suspenze (vodného výluhu)

Princip:

Materiál a roztoky: Vápno, cement, sádra, demineralizovaná voda,

Laboratorní zařízení a pomůcky:

Vzorkovnice o objemu 100 ml, odměrný válec, laboratorní třepačka, pH-metr,

Univerzální indikátorový pH-papírek, lakmusový papírek, fenolftalein, červené zelí

Postup práce:

Vyluhování vzorku se provádí při laboratorní teplotě (20±5)°C. Do vzorkovnice se naváží vzorek s celkovou hmotností mV odpovídající 5 g pevné fáze a přidá se 50 ml destilované vody, aby poměr kapalné a pevné fáze při vyluhování byl 1+10, tj. 1 díl pevného podílu připadá na 10 dílu kapalného podílu. Dle ČSN EN 12 457-4 odpovídá poměr kapalné a pevné fáze při vyluhování L/S = 10L/kg (L/S = 1L/100g). Kapalina a vzorek se dobře promíchají (ručně protřepat). Vzorkovnice se umístí na třepačku a třepe se po dobu 5 min ± 0,5 min. Důležité je, aby se během vyluhování zabránilo usazovaní pevné fáze ve vzorkovnici.

Ve vzniklé suspenzi se orientačně určí hodnota pH pomocí: lakmusového papírku (kyselé nebo zásadité), pomocí univerzálního indikátorového pH papírku se určí hodnota pH suspenze a oblast (příp. barva), pomocí přírodního indikátoru (červené zelí)a FFT se určí pH (kyselé, zásadité) a zabarvení. Přesná hodnota pH suspenze se určí potenciometricky pomocí pH-metru a to následovně: Nejprve se pH-metr nakalibruje na oblast (kyselá nebo zásaditá) určenou pomocí orientačních zkoušek (KALIBRACI PROVÁDÍ VEDOUCÍ CVIČENÍ), poté se proměří suspenze vzorku přibližně po jedné minutě (zaznamená se do tabulky hodnota pH a teplota), totéž zopakujeme po 5 minutách, kdy lze hodnotu pH považovat za ustálenou. Měření doby pH pomocí pH-metru lze zkrátit v případě, že dojde k ustálení hodnoty pH do 5 minut.

Určování pH roztoků: určete hodnotu pH a zabarvení pomocí:

pH=0 (kyselé) ----------pH=7 (neutrální) ----------pH=14 (zásadité) prostředí

1. Lakmusový papírek: určit barvu

2. Univerzální indikátorový pH-papírek pro pH 0-12: učit barvu a hodnotu pH vzorku

3. Červené zelí: určit zabarvení ve vzorku

4. Acidobazický indikátor fenolftalein (FFT): určit barvu a odhadnout hodnotu pH vzorku

5. pH-metr: určit přesnou hodnotu pH vzorku

Tabulka:

| SUSPENZE | Lakmus |  | pH-papírek |  | Červené zelí |  | FFT |  | pH-metr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | barva | pH | barva | pH | barva | pH | barva | pH | teplota | pH |
| Cement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vápno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sádra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dle ČSN EN 12 457-4 (83 8005): Vyluhování

Dle ČSN EN ISO 787-9 (67 0520): Stanovení hodnoty vodné suspenze